# VP2189 Demo 测试项目清单

📌 模块型号： VP2189-008

📌 方案名称： 16-32V 输入，1.5KV 隔离 5A 恒流双向均衡解决方案

📌 Demo 板尺寸： 80mm × 35mm，高度 < 10mm

📌 测试环境： 常温 25℃（除非特别说明）

## 一、基本参数确认

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 指标要求 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电压范围（充电） | VIN+ ~ VIN- 两端电压 | 16V ~ 32V |  |  |
| 2 | 输出电压范围（充电） | VO+ ~ VO- 两端电压 | 1.5V ~ 5V |  |  |
| 3 | 输入电压范围（放电） | VO+ ~ VO- 两端电压 | 1.5V ~ 4.5V |  |  |
| 4 | 输出电压范围（放电） | VIN+ ~ VIN- 两端电压 | 16V ~ 34V |  |  |
| 5 | 恒流输出电流（充电） | VIN=24V, VO=3.0V | 5.0A (典型值) |  | 恒流精度 5% max |
| 6 | 恒流输出电流（放电） | VIN=24V, VO=3.0V | 5.0A (典型值) |  |  |
| 7 | 隔离电压 | 输入-输出，1分钟，漏电流<1mA | ≥ 1500 VDC |  |  |
| 8 | 开关频率 | 满载，输入标称电压 | 200kHz |  |  |

## 二、充电工作测试（恒流输出）

### 2.1 效率测试

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 指标要求 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 充电转换效率 | VIN=24V, VO=4.7V | ~87% (典型) |  |  |
| 10 | 充电效率 vs 输出电压曲线 | VIN=16/24/32V, 扫描VO | 见特性曲线 |  | 记录曲线图 |
| 11 | 充电安全工作区域 | 多电压多电流组合 | 见SAW曲线 |  | 记录曲线图 |

### 2.2 充电恒流测试（1~6A，多电压点）

📌 模块最大充电电流 5A，6A 为过载测试点

| 序号 | VIN | 测试条件 | IO (输出电流) | VO (输出电压) | 效率 | 纹波 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 13 | 24V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 14 | 32V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 15 | 16V | 1A | 1A |  |  |  |  |
| 16 | 16V | 2A | 2A |  |  |  |  |
| 17 | 16V | 3A | 3A |  |  |  |  |
| 18 | 16V | 4A | 4A |  |  |  |  |
| 19 | 16V | 满载 5A | 5A |  |  |  | 额定最大电流 |
| 20 | 16V | 过载 6A | 6A |  |  |  | ⚠️ 超出额定，验证限流保护 |
| 21 | 24V | 1A | 1A |  |  |  |  |
| 22 | 24V | 2A | 2A |  |  |  |  |
| 23 | 24V | 3A | 3A |  |  |  |  |
| 24 | 24V | 4A | 4A |  |  |  |  |
| 25 | 24V | 满载 5A | 5A |  |  |  | 额定最大电流 |
| 26 | 24V | 过载 6A | 6A |  |  |  | ⚠️ 超出额定，验证限流保护 |
| 27 | 32V | 1A | 1A |  |  |  |  |
| 28 | 32V | 2A | 2A |  |  |  |  |
| 29 | 32V | 3A | 3A |  |  |  |  |
| 30 | 32V | 4A | 4A |  |  |  |  |
| 31 | 32V | 满载 5A | 5A |  |  |  | 额定最大电流 |
| 32 | 32V | 过载 6A | 6A |  |  |  | ⚠️ 超出额定，验证限流保护 |

## 三、放电工作测试（恒流输出）

### 3.1 效率测试

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 指标要求 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 放电转换效率 | VIN=4.5V, VO=24V | ~82% (典型) |  |  |
| 28 | 放电效率 vs 输出电压曲线 | VIN=1.5/3/4.5V, 扫描VO | 见特性曲线 |  | 记录曲线图 |
| 29 | 放电安全工作区域 | 多电压多电流组合 | 见SAW曲线 |  | 记录曲线图 |

### 3.2 放电恒流测试（多电压点）

📌 注意： 测试放电时，输入端必须提供电压（否则VIN无电压），默认提供 16V/100mA 偏置电压

| 序号 | VIN | 测试条件/负载 | IO (输出电流) | VO (输出电压) | 效率 | 纹波 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2.5V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 34 | 3.0V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 35 | 4.0V | 空载（输出开路） | 0A |  |  |  | 验证空载保护 |
| 36 | 2.5V | 极轻载 | 0.05A | ~33.2V | ~64% | 1.37V |  |
| 37 | 2.5V | 轻载 | 0.1A | ~32.8V | ~68% | 2.09V |  |
| 38 | 2.5V | 半载 | 0.2A | ~19.5V | ~75% | 129mV |  |
| 39 | 3.0V | 极轻载 | 0.05A | ~33.2V | ~65% | 1.35V |  |
| 40 | 3.0V | 轻载 | 0.1A | ~32.9V | ~73% | 2.13V |  |
| 41 | 3.0V | 半载 | 0.2A | ~23.3V | ~79% | 88mV |  |
| 42 | 3.0V | 3/4载 | 0.3A | ~16.2V | ~80% | 109mV |  |
| 43 | 3.0V | 满载 | 0.4A | ~15.0V | ~80% | 103mV |  |
| 44 | 3.0V | 过载 | 0.5A | ~9.84V | ~77% | 121mV |  |
| 45 | 4.0V | 极轻载 | 0.05A | ~33.4V | ~67% | 1.51V |  |
| 46 | 4.0V | 轻载 | 0.1A | ~33.0V | ~75% | 2.01V |  |
| 47 | 4.0V | 半载 | 0.2A | ~32.5V | ~79% | 88mV |  |
| 48 | 4.0V | 3/4载 | 0.3A | ~21.2V | ~81% | 86mV |  |
| 49 | 4.0V | 满载 | 0.4A | ~16.0V | ~82% | 92mV |  |
| 50 | 4.0V | 过载 | 0.5A | ~15.0V | ~82% | 94mV |  |

## 四、关键波形测试

### 4.1 充电工作波形

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 输出纹波 | VIN=16V, VO=4.7V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 52 | 输出纹波 | VIN=24V, VO=4.7V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 53 | 输出纹波 | VIN=32V, VO=4.7V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 54 | 稳态 MOS 应力 | VIN=16V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 55 | 稳态 MOS 应力 | VIN=24V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 56 | 稳态 MOS 应力 | VIN=32V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 57 | 启机 MOS 应力 | VIN=16V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  | 关注尖峰 |
| 58 | 启机 MOS 应力 | VIN=24V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  | 关注尖峰 |
| 59 | 启机 MOS 应力 | VIN=32V, VO=4.7V | < MOS 额定电压 |  | 关注尖峰 |
| 60 | 短路 MOS 应力 | VIN=16V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |
| 61 | 短路 MOS 应力 | VIN=24V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |
| 62 | 短路 MOS 应力 | VIN=32V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |
| 63 | 稳态二极管应力 | VIN=16V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 64 | 稳态二极管应力 | VIN=24V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 65 | 稳态二极管应力 | VIN=32V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 66 | 启机二极管应力 | VIN=16V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 67 | 启机二极管应力 | VIN=24V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 68 | 启机二极管应力 | VIN=32V, VO=4.7V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 69 | 短路二极管应力 | VIN=16V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |
| 70 | 短路二极管应力 | VIN=24V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |
| 71 | 短路二极管应力 | VIN=32V, VO=4.7V | 无损坏 |  |  |

### 4.2 放电工作波形

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 输出纹波 | VIN=1.5V, VO=32V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 73 | 输出纹波 | VIN=3V, VO=32V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 74 | 输出纹波 | VIN=4.5V, VO=32V | < 200mV (建议) |  | 示波器截图 |
| 75 | 稳态 MOS 应力 | VIN=1.5V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 76 | 稳态 MOS 应力 | VIN=3V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 77 | 稳态 MOS 应力 | VIN=4.5V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 78 | 启机 MOS 应力 | VIN=1.5V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 79 | 启机 MOS 应力 | VIN=3V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 80 | 启机 MOS 应力 | VIN=4.5V, VO=32V | < MOS 额定电压 |  |  |
| 81 | 短路 MOS 应力 | VIN=1.5V, VO=32V | 无损坏 |  |  |
| 82 | 短路 MOS 应力 | VIN=3V, VO=32V | 无损坏 |  |  |
| 83 | 短路 MOS 应力 | VIN=4.5V, VO=32V | 无损坏 |  |  |
| 84 | 稳态二极管应力 | VIN=1.5V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 85 | 稳态二极管应力 | VIN=3V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 86 | 稳态二极管应力 | VIN=4.5V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 87 | 启机二极管应力 | VIN=1.5V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 88 | 启机二极管应力 | VIN=3V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 89 | 启机二极管应力 | VIN=4.5V, VO=32V | < 二极管额定电压 |  |  |
| 90 | 短路二极管应力 | VIN=1.5V, VO=32V | 无损坏 |  |  |
| 91 | 短路二极管应力 | VIN=3V, VO=32V | 无损坏 |  |  |
| 92 | 短路二极管应力 | VIN=4.5V, VO=32V | 无损坏 |  |  |

## 五、保护功能测试

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 输出空载保护（充电） | VIN=24V, 输出开路 | 模块不损坏，可恢复 |  |  |
| 94 | 输出空载保护（放电） | VIN=3V, 输出开路 | 模块不损坏，可恢复 |  |  |
| 95 | 输出短路保护（充电） | VIN=24V, 输出短路 | 自动限流或关断，可恢复 |  |  |
| 96 | 输出短路保护（放电） | VIN=3V, 输出短路 | 自动限流或关断，可恢复 |  |  |
| 97 | 短路后恢复 | 短路保护触发后，移除短路 | 自动恢复正常工作 |  |  |

## 六、使能逻辑功能测试

| 序号 | EN | CD | 期望状态 | 实际结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 0 | 0 | 双向均衡不工作 |  |  |
| 99 | 1 | 0 | 充电传输（VIN → VO） |  | EN=3.0~3.8V |
| 100 | 1 | 1 | 放电传输（VO → VIN） |  | CD=3.0~3.8V |
| 101 | EN 阈值测试 | 缓慢调整 EN 电压 | <0.8V 关断，>3.0V 开启 |  | 确认高/低电平阈值 |
| 102 | CD 阈值测试 | 缓慢调整 CD 电压 | <0.8V 充电，>3.0V 放电 |  |  |
| 103 | EN/CD 快速切换 | 充电↔放电快速切换 | 无异常，响应正常 |  |  |

## 七、边缘与可靠性测试

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 输入欠压边界 | VIN=15.5V（低于16V下限） | 模块不启动或正常保护 |  |  |
| 105 | 输入过压边界 | VIN=33V（高于32V上限） | 模块不损坏 |  |  |
| 106 | 输出电压下边界 | VO=1.5V（充电最低） | 恒流精度满足要求 |  |  |
| 107 | 输出电压上边界 | VO=5V（充电最高） | 恒流精度满足要求 |  |  |
| 108 | 放电输出上限 | VO=4.5V（放电最高） | 正常工作 |  |  |
| 109 | 满载长时间温升 | VIN=24V, 满载运行 30min+ | 温度在安全范围内 |  | 红外热像仪 |
| 110 | 充放电切换稳定性 | 连续切换多次 | 每次均正常响应 |  |  |

## 八、功耗测试

### 8.1 静态功耗

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 充电模式空载功耗 | VIN=16V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=0 |
| 112 | 充电模式空载功耗 | VIN=24V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=0 |
| 113 | 充电模式空载功耗 | VIN=32V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=0 |
| 114 | 放电模式空载功耗 | VIN偏置16V/100mA, VO=2.5V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=1 |
| 115 | 放电模式空载功耗 | VIN偏置16V/100mA, VO=3.5V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=1 |
| 116 | 放电模式空载功耗 | VIN偏置16V/100mA, VO=4.5V, 输出开路 | 越低越好，记录数据 |  | EN=1, CD=1 |
| 117 | 待机功耗 | EN=0, VIN=24V | 越低越好，记录数据 |  | 模块关闭状态 |

### 8.2 动态功耗

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 充电满载输入功耗 | VIN=16V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  | Pin = Pout / η |
| 119 | 充电满载输入功耗 | VIN=24V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  |  |
| 120 | 充电满载输入功耗 | VIN=32V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  |  |
| 121 | 放电满载输入功耗 | VO=2.5V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  |  |
| 122 | 放电满载输入功耗 | VO=3.5V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  |  |
| 123 | 放电满载输入功耗 | VO=4.5V, IO=5A | 记录输入功率，结合效率验证 |  |  |

### 8.3 功耗随负载变化

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 充电功耗 vs 负载曲线 | VIN=24V, IO从0→5A扫描 | 效率随负载变化合理 |  | 绘制曲线 |
| 125 | 放电功耗 vs 负载曲线 | VO=3.5V, IO从0→5A扫描 | 效率随负载变化合理 |  | 绘制曲线 |

## 测试项目统计

| 类别 | 项目数 |
| --- | --- |
| 一、基本参数确认 | 8 |
| 二、充电工作测试 | 24 |
| 三、放电工作测试 | 21 |
| 四、关键波形测试 | 42 |
| 五、保护功能测试 | 5 |
| 六、使能逻辑测试 | 6 |
| 七、边缘与可靠性测试 | 7 |
| 八、功耗测试 | 15 |
| 合计 | 128 |

📌 参考资料：

📌 - VP2189-008 测试报告 V1（源特电源）

📌 - 图片：主动均衡——源特电源模块测试（无升压）充放电输入测试数据

📌 - 关键器件：VPC2189（PWM控制器）、VPC9527（同步整流控制器）、VPE89BMS64A（变压器）